阿克苏地区政府采购中心

招  标  文  件

项 目 名 称：阿克苏地区医保局视频监控项目

招标机构名称：阿克苏地区政府采购中心

文 件 编 号：AKS-ZFCG-GK-2020-11号

二〇二〇年六月

招标文件制作流程：

1、按照《采购单位项目需求》格式提供项目需求（提供的技术参数不能有倾向性和排他性，若在公告公示期内有供应商对资质要求和技术参数提出质疑，将由采购单位负责答复质疑内容）。

2、政府采购中心审核项目需求并拟定采购文件。

3、采购单位盖章确认（项目主管领导在采购文件首页签字并盖章，送达采购中心）。

4、网上发布采购公告。

目 录

投标人须知前附表

第一部分

招标邀请函

第二部分

投标须知

第三部分

采购项目需求说明

第四部分

合同一般条款

第五部分

投标书格式

前　附　表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价：投标人就招标文件《采购需求说明》规定的货物（或服务）进行唯一报价，不得拆包（项）报价,并在投标报价表中注明其所提供商品的产品规格 |
| 2 | 投标总价：包括货物、随配附件、备品备件、工具、送达指定交货地点各种费用和培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务等所有费用的总和。 |
| 3 | 投标文件基本要求：投标编制必须包括招标文件附件规定的内容，应如实填写，逐一签署；商务标必须制作成标书，按招标文件制作。 |
| 4 | 投标文件份数：一份正本、五份副本；商务标正本、副本分开制作、分别封装，技术标正本、副本分开制作、分别封装；投标文件必须标明页码，编制目录。 |
| 5 | 投标保证金：人民币35000元整；（拒收现金） 投标商请以企业名义（基本户）通过电汇或转账方式将款项汇入地区政府采购中心保证金账户；不允许以个人名义或现金方式缴纳保证金，如未通过基本户缴纳保证金视为无效投标。 （注意：投标保证金需一次性缴纳，不得分批次、分时间缴纳，否则视为无效投标。）. |
| 6 | 投标货物免费质量保证期应按照“采购需求说明”中要求的年限执行，没有列明质保期年限的不得少于贰年。 适用 |
| 7 | 投标货物（设备、产品、材料）或服务缺陷责任期 不少于叁年 |
| 8 | 施工方案及主要施工方法 不适用 |
| 9 | 组成联合体投标 不适用 |
| 10 | 合同期内调价 不适用 |
| 11 | 交货地点：阿克苏市（送货上门），合同另有规定除外。 |
| 12 | 货款支付程序及方式：详见本次招标文件。 |
| 13 | 评标办法：详见招标文件。 |
| 14 | 投标文件有效期：投标截止期结束后90天，中标单位投标文件有效期至合同全面履行完毕。 |
| 15 | 声明：如发现提供假冒伪劣或以次充好的货物，合同期内不能严格履行合同，将追究其法律，经济责任，并拒付所有货款。 |
| 16 | 按开标时间将密封且加盖投标单位公章的投标文件递交至开标地点。 |
| 17 | 投标时间、开标时间、开标地点，详见招标文件。 |
| 18 | 本次招标不收取任何服务费。 |
| 19 | 避免同一品牌产品出现多个投标人的现象，同一品牌只能由一家供应商参加，如果有多家代理商参加同一品牌产品投标的，应当作为一个供应商计算。 |
| 20 | 投标人须将资质证明文件单独进行密封，否则视为无效投标。资质证明文件包括营业执照、完税凭证、社保缴纳凭证、2017年-2019年（任意一年即可）会计事务所出具的财务审计报告、投标保证金回执单、企业信用信息公示报告（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。 |
| 21 | 现场勘查时间：2020年7月27日上午10：30时（北京时间），勘查现场地点：阿克苏地区综合办公二区4号楼5楼；联系人：蓟玉强，联系电话：18997668110。因不参加现场勘查，造成设计方案与实际不符，后果自负。 |

第一部分 招标公告

一、招标编号：AKS-ZFCG-GK-2020-11号

二、采购单位：阿克苏地区医保局

三、招标项目：视频监控项目

四、项目内容：详见招标文件

五、招标方式：公开招标

六、采购预算： 198.304万元

七、投标人应具备的投标资质条件：

1、符合政府采购法第22条之规定，并在开标现场提供以下材料的原件或公证件：

1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》；

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5）经会计师事务所审计的 2017-2019年度（任意一年）的财务审计报告（成立不满一年不需提供）。

6）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

7）以上项目均不接受联合体投标。

2、其他要求：

1）相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标。

2）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125 号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

3）投标人应仔细阅读公告的所有内容，按公告的要求制作投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对货物（服务）参数作出实质性响应，否则，将导致投标被拒绝的结果。开标时，投标企业对招标文件要求提供的资格证明文件缺项或不真实，将导致投标被拒绝的结果。

八、报名方式、时间及获取招标文件地址：

1、政采云平台报名时间：2020年7月14日至2020年7月24日北京时间19:30分;

2、新疆政府采购网、政采云系统本项目公告附件信息中自行下载招标文件及招标参数。

九、开标时间及地点：

1、投标文件递交时间及地点：2020年8月4日北京时间10：20分前，递交至阿克苏地区为民服务中心大楼B座三楼地区公共资源交易大厅开标区3号开标室，逾期将不予以接收投标文件；

2、开标时间：2020年8月4日北京时间10：30分;

3、开标地点：阿克苏地区为民服务中心大楼B座三楼地区公共资源交易大厅开标区3号开标室。

十、本公告在新疆政府采购网、阿克苏日报同时公告。

十一、项目联系人：

联系人：林宴宾，电话：0997-2182088

十二、投标人须知：

潜在投标人应在报名截止时间前，在政采云平台上进行注册并通过审核（审核部门：阿克苏地区政府采购中心窗口，地址：阿克苏地区为民服务中心A座三楼大厅内），在政采云平台上完成项目报名后，方可进行项目投标。

阿克苏地区政府采购中心

2020年7月13日

第二部分  投标人须知

（一）总   则

1  定义

1.1本招标文件仅适用于本次大型招标中所叙述的货物及服务采购。

1.2“招标人”系指阿克苏地区政府采购中心；

1.3“投标人”系指按招标公告规定获取招标文件并参加投标的供应商；

1.4“中标人”系指经过评标委员会评审，符合本次招标要求的投标人；

1.5“投标货物”系指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务等标的物。

1.6“服务承诺”系指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似义务。

1.7“产品缺陷”系指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全和产品使用寿命等情形。

1.8“欺诈行为”系指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。

2  投标人资格

2.1符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定的供应商均可参加投标。

2.2符合投标人资格的投标人应承担投标及履行采购合同中的全部责任与义务。

3  投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

4　招标人的权利

4.1 招标人无论出于任何情况和原因，可停止本次招标，无需向受影响的投标人承担任何责任。

- 招标文件

5　招标文件的构成：

5.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）招标公告

（3）投标人须知

（4）采购需求（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）

（5）采购合同条款

（6）投标文件编制及装订顺序

（7）附件—投标文件格式

6　招标文件的澄清和质疑

6.1综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

## 6.2对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标7日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于地区医保局视频监控项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在阿克苏政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

## 6.3对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于阿克苏地区政府采购网发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在地区医保局视频监控项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在阿克苏政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

6.4澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

6.5其他

澄清或质疑函递交地点：阿克苏地区政府采购中心窗口（阿克苏地区为民服务中心A座三楼）

7　招标文件的修改

7.1在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改，据此发出的补遗书将构成招标文件的一部分；

7.2招标文件的修改将在新疆政府采购网上以变更通知的形式予以公布或以书面形式通知所有获取招标文件的投标人，招标人可以酌情延长投标日期。

(三) 投标文件的编制

8　投标文件的编写

8.1投标人应详细审阅招标文件的全部内容，按照招标文件的要求认真编制投标文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。否则投标有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。

8.2投标文件应以中文打印，行间不得插字、涂改和增删。

8.3投标文件必须有完整页码、有封面、封皮、目录、页码，用A4纸打印装订成册（最低标准），具体样式附后。未按最低标准制作投标文件有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担；

8.4书写或打印的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的投标文件将被认定为无效标或废标。

9　投标语言及计量单位

9.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文。

9.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10　投标文件的主要组成

10.1投标文件的组成：分为商务标和技术标两部分，必须分别、分开制作。保证金票据、法人授权委托书原件及资质文件原件要现场查验，必须单独提交。

10．1投标人所递交的投标书应包括以下文件：（标书按以下顺序制作）

商务标：:

投标函；

货物或服务报价一览表（必须标明供货或完工时间）；

产品或服务报价清单；

售后服务承诺投标文件包括的主要内容：详见招标文件附件部分。

技术标：

（1）投标保证金有效票据；

（2）投标人资格审查表（如无特殊说明，必须附相关资质文件原件或公证件）；

a、营业执照副本；

b、税务登记证副本；

c、企业组织机构代码证；

d、售后服务及现场服务承诺；

以上几项均需在投标时提供原件进行投标，复印件必须经公证部门公证件。

e、施工组织设计方案；

f、技术运行和质量服务；

g、工程技术人员状况；

h、典型项目的合同即及中标通知书；

i、招标公告要求的其它资格证明文件；

j、投标人提供2017年-2019年（任意一年）会计事务所出据的财务审计报告（必须为原件）

10.2证明投标货物或服务符合招标文件规定的文件：

（1）提交所有投标货物或服务和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文件可以是文字资料、图表和数据等。

（2）详细描述投标货物或服务的规格、功能、性能、技术参数以及与招标货物或服务的偏离情况等。

（3）投标人认为需要补充的其它资料文件。

11　投标报价

11.1投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。投标人的投标价应是指所有货物或服务按招标书要求的交付使用或完工的价格；投标人应在投标报价上标明，本次投标拟提供货物的单价金额及投标总计，开标后不得更改，投标人对项目的报价必须是唯一的，招标人不接受有任何选择的报价。

11.2投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。（或服务的全部费用）

11.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

11.4招标方不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

11.5固定合同价，投标人所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。

12　投标文件的装订顺序及份数

12.1投标文件按规定的《投标文件编制及装订顺序》，自编目录、页码，装订成册。

12.2投标文件份数详见《投标人须知前附表》，每份投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”字样，如正本与副本不符，以正本为准。

13　投标文件签署

13.1投标文件应由法人或法人代理人按规定逐一签署和签名，并加盖单位公章，否则由此造成的无效标由投标人负责。

13.2投标文件的签署应清楚工整。不允许有涂改，否则由此造成的无效标由投标人负责。

14　投标有效期

14.1投标文件从投标截止期结束后90天内有效。在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14.2中标人的投标文件有效期延至合同终止日。

15　投标保证金

开户银行：农业银行阿克苏市支行营业部

帐    号：30355301040005707（投标保证金账号）

收款单位：阿克苏地区政府采购中心

15.1投标人应在开标前，向招标人交纳足额投标保证金。（以开标前一天北京时间12:00时以前收到为准）；

15.2未按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应的投标而认定为无效投标；

15.3未中标的投标人投标保证金，将在开标会结束后7个工作日内予以无息退还；

15.4中标的投标人投标保证金将自动转为履约保证金；

15.5发生下列任何情况之一时，投标保证金将被没收。

（1）开标后投标人要求放弃投标的；

（2）投标人在投标期内撤回投标的；

（3）中标人在规定期限内未能根据规定足额交纳履约保证金和签订合同的。

(四) 投标文件的递交

16　投标文件的密封和标记

16.1投标人应标注投标文件正、副本分别分装、密封，在密封件的封面上标明投标人名称，并加盖单位公章。

16.2投标人应在所有封袋封口处加贴封条。

16.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

16.4投标人应在开标前将投标保证金递交招标人，双方核实后共同密封，由招标人开具收据。

16.5投标人一经投标，无论是否中标，其投标文件恕不退还。

17　投标截止时间

17.1投标时间及投标截止时间: 详见《招标公告》或《变更通知》。

17.2超过投标截止时间以后送达的投标文件将拒绝受理。

18　有下列情形之一的，投标无效：

18.1投标文件逾期送交的；

18.2在购买招标文件所填写的“购买（领取）招标文件供应商签到表”“单位名称”与投标时单位名称不一致的；

18.3应交未交或未按规定足额交纳投标保证金的；

18.4未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

18.5不具备招标文件中规定资格要求的；

18.6不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

(五)  开标

19  开标

19.1招标人在公告或变更通知的规定日期、时间和地点组织开标会。投标人可由法定代表人或其授权人参加，并签名报到以证明出席，如不出席责任由投标人自负。

19.2投标文件的密封情况由投标人代表或公证人员检查，确定密封无误后开标。

19.3开标时，招标人当众拆封投标文件并宣读投标人名称、投标价格、投标保证金的交纳情况、投标文件撤消等情况，以及招标人需要宣布的内容。

19.4招标人将按照上述内容做开标记录，存档备案。

(六)  评标

20  评标委员会

20.1 招标人将组建评标委员会，评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。

20.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

21  评标原则：公平公正、优中选优，最低报价作为评标基准价。

22  评标办法：采用综合评分法。

评标采用综合评分法，评标委员会对通过资格及实质响应的各合格投标方的标，根据以下标准和方法评议打分。评分将按商务部分和技术部分分别进行，计算出各合格投标方的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一中标候选人，其余的递补中标候选人按综合得分从高到低的顺序依次排序。若有相同的最高综合得分，则其中技术部分得分高的投标方将被排序在前；若最高综合得分和技术部分得分仍相同，则其中投标价低的投标方排序在前。

22.1 商务标30分

22.2 技术部分 70分

| 项目 | 评分指标 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、价格部分（满分30分） |  |  |
| 投标报价超过采购预算的，视为无效投标，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30 注：a、以按照招标文件规定修正后的所有合格投标人的最低价为评分基准价；b、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  | 30 |
| 二、技术部分（满分60分） |  |  |
| 技术参数响应 | 所投产品功能及配置完全满足招标文件技术要求，得满分24分。如果产品功能或配置有负偏离，则在满分24分的基础上，按照如下原则进行打分： 1) 标★项参数为关键技术指标，每项负偏离减2分； 2) 未标★项参数为一般技术指标，每项负偏离减1分；24分减完为止； | 24 |
| 产品成熟度 | 所投视频会议相关产品生产厂家或投标人通过中国信息安全认证中心《信息安全集成服务资质》认证，提供证书复印件证明（加盖原厂公章及投标专用章或投标人公章，认证级别为一级的得4分，认证级别为二级的得2分，其他认证级别得1分；提供ISO9001质量体系认证证书，提供得2分，无法提供不得分。 | 6 |
|  | 所投视频会议管理系统、多点控制单元产品要求提供产品质检报告、TL9000质量体系认证、ISO14001环境体系认证，节能环保认证等复印件（加盖原厂投标专用章），全部提供得6分，每提供一项得2分，否则不得分。 | 6 |
|  | 为确保音视频编码安全可控，所投设备须采用国产自主的编解码芯片和操作系统，支持1080p30/60fps、720p30/60fps、4CIF、CIF、QCIF分辨率的活动视频。 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，满足H.323、SIP会场及沉浸式三屏会场同时接入，具备良好的兼容性。提供相关证明材料加2分，不提供不得分。 | 2 |
|  | 所投MCU配置不少于11路1080P30fps全编全解端口。 支持将1 个1080P60fps 端口可拆分为 2 个1080P30fps 端口或者 4 个720P30fps端口，满足得2分，不满足不得分。 | 2 |
| 技术力量 | 投标人须提供重大活动现场保障、例行巡检等方案设计和抗风险服务承诺（加盖投标人公章），优秀得6-7分，良好得3-5分，一般得1-2分，不满足不得分。 | 7 |
| 方案设计 | 投标人应提供详细的视频会议系统方案,根据方案设计的合理性、可行性、先进性、与自治区上级单位无缝对接描述等方面进行综合打分，设计合理，技术先进，完全能与自治区上级单位无缝对接，优秀得5-6分，设计合理，能达到与自治区上级单位无缝对接，良好得3-4分，设计合理，基本能实现与自治区上级单位无缝对接，一般得1-2分，较差不得分。 | 6 |
| 现场工勘设计 | 为保证项目快速实施，投标人需提供跟本项目有关的现场查勘设计文件，比如本单位地区级机构及各县市会议室装修、设计点位等。设计方案优秀得6-7分，良好得3-5分，一般得1-2分，不符合实际要求不得分。 | 7 |
| 三、商务部分（10分） |  |  |
| 企业综合实力 | 投标人提供近3年内类似的成功案例，同时提供最能体现综合实力的案例，（提供合同，以合同签订日期为准，原件备查），每提供一份得3分，不能提供企业最能体现综合实力的案例，得1分，不提供不得分。 | 3 |
| 售后服务方案 | 投标人应提供针对本项目的完善的售后服务方案，从服务内容、服务方式、服务团队、响应时间、售后服务机构（是否有较强的本地化服务能力，非本地投标人应在阿克苏市常驻服务机构，并提供有两年以上办公地点证明材料）、提供本地化服务措施、应急保障措施等方面，横向比较给分，优秀得6-7分，良好得3-5分，较差不得分。 | 7 |

23  投标文件的初审

23.1开标后，评标委员会组成人员将对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、提交的投标文件签署是否规范、投标人资格是否符合要求等。

23.2在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应是指投标文件与招标文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性。

23.3评标人员可以对投标文件中不构成重大或实质性偏差的、微小的、非正规的、前后表述不一致或不规则（规范）的地方进行质询、澄清。

23.4没有实质上响应招标文件要求的投标书将作为废标，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.5投标文件中如果有计算上或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正，投标人应接受并确认这种修正，否则其投标将被拒绝：

（1）如果单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

（2）如果用数字表示的数值和用文字表示的数值不一致，应以文字表示的数值为准。

24  有下列情形之一的，其投标作为废标处理

24.1应有法人代表或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；

24.2不具备招标文件中规定资格要求的；

24.3投标文件的内容不详实或有虚假的；

24.4招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

24.5投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与招标文件要求有较大偏差的；

24.6所供货物功能、技术性能与招标文件所要求的有较大偏差的；

24.7超出招标文件要求的交货(完工)时间的；

24.8投标单位提供的设备没有保修期的；

24.9投标文件前后表述相互矛盾的；

24.10投标文件中附有招标人不能接受条件的；

24.11投标价格超过预算采购单位无力支付的；

24.12投标人有不良记录的；

24.13不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

25  投标文件的评价与比较

25.1评标委员会只对实质上响应招标文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

25.2评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）投标设备的整体技术水平、性能、质量和适应性；

（2）供货能力和交货期时间；

（3）投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力;

（4）对招标文件中付款条件的响应性；

（5）投标人的业绩情况；

（6）投标人的综合实力和信誉;

（7）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

25.3评标委员会根据招标文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标人。

25.4当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

26  评标报告

26.1评标委员会应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

27  评标的有关要求

27.1评标过程严格保密。评标委员会成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。

27.2投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

27.3评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

(七)  授予合同

28  中标通知

28.1 评标结束后，评标委员会的组成人员将当众宣布评标结果，各投标人应按时参加，未参加者责任自责。

28.2 招标人在评标结束后3个工作日内，在新疆政府采购网上公布中标人名单，并向中标人发出“中标通知书”，不解释落标原因。

29  履约保证金

29.1自宣布为中标人的投标保证金将自动转为履约保证金，其不足部分应在签署合同前按规定补齐。

29.2当中标人全面完成《采购合同》事项并验收合格后，如数退还履约保证金（不计利息）。

29.3如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30  签订合同

30.1中标人应按规定时间、地点签订合同。签订合同携带物品，详见《投标人须知前附表》并出示履约保证金交纳证明。

30.2如中标人未按规定时间、地点签订合同，则按违约处理，并没收其全部投标保证金。

30.3招标文件、中标人的投标文件和投标人答复澄清事项文件作为此次采购合同附件，并具有法律效力。

31  对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

31.1提供虚假资料谋取中标、成交的;

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

31.3与采购人、其他供应商或集中采购机构恶意串通的;

31.4向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

31.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前五项情形之一的，中标成交无效。

32  诚实信用

32.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

32.2招标人有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标。

32.3凡投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在自治区政府采购网和阿克苏地区政府网上进行记录和曝光。

33关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

- 33.1招标结束后，如发现投标产品瑕疵应作废标处理的未被及时发现，由招标人向财政局提起废标处理意见。监督管理部门批准后采取相应的补救及纠正措施。

34  解释权

34.1本次招标文件的最终解释权属阿克苏地区政府采购中心。

第三部分 采购需求说明

- 招标内容：详见政采云项目附件中招标内容。

- 参数需求：

| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  | 总价 |
| 1 | 云多点控制单元(MCU)13路 |  | ★所投设备须采用国产自主的编解码芯片和操作系统， 。 支持1080p30/60fps、720p30/60fps、4CIF、CIF、QCIF分辨率的活动视频。 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，满足H.323、SIP会场及沉浸式三屏会场同时接入，具备良好的兼容性。 ★支持全编全解技术，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果。 在全编全解模式下，单台MCU最大支持不少于25个1080P60fps视频端口或者50个1080P 30fps视频端口或者100个720P30fps视频端口。 ★本次项目所投MCU配置不少于11路1080P30fps全编全解端口。 支持将1 个1080P60fps 端口可拆分为 2 个1080P30fps 端口或者 4 个720P30fps端口。 支持ITU-T H.263、H.264BP、H.264HP、H.264SVC、H.265 SCC视频协议。 支持AVC/SVC混合会议，以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求 。 支持G711、G722、G722.1C、G729、AAC-LD、Opus音频协议。 支持ITU-T H.239、IETF BFCP双流协议。 支持主视频1080p60fps时，辅视频同时实现1080P60fps高清效果， 。 支持辅流加入多画面，实现在多画面中显示辅流内容，满足不支持双流的终端可正常接收内容共享。 支持辅流适配功能，辅流适配时不占用主流的端口资源。 支持最大1080P60fps收发对称的25多画面分屏，多画面分屏模式不少于60种 。 支持会议中每个会场观看独立的多画面，每个会场的多画面模式及多画面中所有分屏会场可设置。 支持召集会议后，自动呈现多画面给己入会会场，呈现的多画面分屏数量会根据入会会场的个数而自动增加。 ★支持多台MCU组成资源池，实现MCU资源统一管理，根据MCU资源使用情况,动态分配MCU资源，以实现MCU资源负载均衡。 支持MCU资源池备份功能,当某台MCU发生故障时，管理平台自动将会议调度在其他MCU，无须手动配置，会议切换时间<10S 。 支持芯片备份、网口备份、电源备份、风扇备份 。 支持至少7*24小时连续正常工作。 支持断线重呼功能，MCU可自动重邀掉线或断电的终端再次入会。 支持终端自主邀请多方会场召集会议，无须后台人工调度。 支持URL呼叫，通过DNS域名解析实现终端以Email地址或URL地址方式呼叫。 支持虚拟会议室功能，系统可为个人用户独立分配虚拟会议室，无须平台预定即可召集多方会议；虚拟会议室没有会场加入时，不占用MCU端口资源 。 支持会议锁定功能，管理员锁定会议后不允许其他终端加入会议，保障会议私密性 。 支持单通道、多通道混合级联会议，最大支持不少于6级级联。 支持自动多通道级联，无须提前配置会议模板或参数，根据级联会议观看需要，自动调整MCU级联通道数量，同时上传多路会场画面 。 支持邮件通知功能，会议预约后系统向与会人发送参会邮件通知，与会人可通过邮件中的链接加入会议 。 支持短信通知功能，与短信网关对接，实现将会议预约信息、重要告警信息、密码重置信息等以短信方式通知与会人和管理员 。 支持字幕功能，支持叠加会场名称、横幅、短消息，字幕滚动方式、速度、字体大小、颜色、位置可调。 支持电子白板功能，支持白板批注、缩放、保存、多方互动等功能，支持不少于64方同时协作 。 数据会议远程共享最大清晰度不低于4K×2K 。 支持桌面共享、程序共享、文档共享、媒体共享、文件传输等多种共享方式，支持同步浏览及异步浏览 。 支持主席控制、远程桌面控制、即时消息、信息公告、电子问卷、电子笔记、会议录制、投票表决、申请发言（举手）等功能。 支持数据会议与H.239/BFCP双流互通，无需借助额外网关设备 。 为降低网络带宽支出，以1Mbps带宽实现1080P60fps会议效果；以512Kbps带宽实现1080P30fps会议效果；以384Kbps带宽实现720P30fps会议效果， 。支持20%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克 。 支持30%网络丢包下，语音清晰连续，视频清晰流畅 。 支持80%网络丢包下，声音清晰，不影响会议正常进行 。 支持辅流带宽动态管理，当辅流带宽降低时，主流带宽自动升高；当辅流带宽升高时，主流带宽自动降低。 支持IPV4和IPV6双协议栈 。 支持SIP(TLS/SRTP)信令和媒体流加密、AES加密算法、H.235媒体流加密、H.235认证和信令完整性校验 。 支持首次登陆修改密码提示，具备弱口令风险提示、连接超时、错误口令尝试次数限制等防暴力破解机制，。 支持口令复杂度提示和检测机制，口令长度至少8位，应包含数字、大小写字母、标点和特殊字符中至少2类；口令应定期更换，更换周期不大于90天 。 静态口令应使用不可逆加密算法，加密后以密文形式存放于配置文件中，配置文件中口令不可见 。 支持对外管理接口（web、SSH、SNMP、FTP）采用https、sshv2、SNMPv3、ftps安全加密传输方式 。 支持Web、SSH等远程管理服务，支持特定IP地址访问控制 。 基于IPv4和IPv6，针对ARP、IP、ICMP、TCP、UDP、DHCP、RTP/RTCP等网络攻击时，设备管理协议暂停使用，并产生告警提示；攻击停止后，可自动恢复至被攻击前状态 。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 统一管理服务器 |  | ★采用B/S构架及独立硬件服务器，非多点控制单元内置模块，支持设备管理、会议管理、会议控制等功能。 支持会管平台分布式部署，上级会管平台可实现对全网会议统一管理，下级会管平台不因与上级平台的网络中断，而影响本地会议正常召开。 支持群集备份功能，当集群中的会管平台出现异常时，会管业务可自动切换到备份服务器上。 支持不少于10000台设备管理能力，本次所投配置不少于50路设备管理能力。 支持会场备份功能，会议中主用终端故障时，自动切换到备用终端，不会额外占用多点控制单元端口资源。 支持H.323 Gatekeeper、Sip Server、SIP Proxy等功能。 支持SIP/H.323注册服务器双机热备部署，满足业务无缝备份切换。 支持H.460、ICE、STUN、TURN等标准的H.323/SIP穿越协议。 ★支持多点控制单元资源池备份功能，当某台多点控制单元发生故障时，管理平台自动将会议调度在其他多点控制单元，无需断会及手动更改配置，业务恢复时间小于10S。 支持多点控制单元资源池负载均衡功能，当会议接入终端超出单个多点控制单元容量时，系统自动将会议分布到多台多点控制单元上。 支持会议模板预置多画面、字幕、横幅、广播、主席轮询等参数。 支持会议锁定功能，管理员锁定会议后不允许其他终端加入会议，保障会议私密性。 支持设置主席、一键静闭音、广播/选看会场、设置多画面、多画面轮询、摄像机PTZ控制、锁定会议演示、指定会场发送辅流、声控切换、点名等功能。 支持锁定会场视频源功能，实现会场观看画面不受广播、点名、声控切换等操作影响。 支持在会管平台上显示会场终端的本地麦克风开关状态。 支持会议合并、会议拆分功能。 支持将会场强行从一个会议移动至另一个会议中，移动过程中会场呼叫不会中断，。 支持点对点会议中，邀请其他会场加入会议，会议可自动调度至非终端内置的多点控制单元上，切换过程中会议不会中断。 支持在会议管理界面上进行录制、直播、设置录播视频源等操作。 支持在系统管理界面上，以图表等直观方式实时显示设备、会议、系统、资源利用率等监控状态。 支持以网络趋势图方式，实时显示会场视音频及辅流的网络丢包、抖动、延时等状态信息，当超出告警阈值时，系统可自动上报告警。 支持网络拓扑管理，可根据设备的物理位置在图层上进行标示，实时显示设备忙闲状态、告警、参数配置等信息，须提供操作界面截图证明。 支持网络地址本功能，实现地址本条目查询、下载、自动更新等功能，支持LDAP访问认证及加密。 支持多点控制单元及终端设备状态查看、自动发现、参数批量配置和修改、配置锁定和恢复、故障告警等功能。 支持设备软件版本批量升级功能，升级时间可自定义，无须通过其他工具对设备逐一升级操作。 支持自动巡检功能，巡检内容可自定义，巡检完成后可自动生成巡检报告。 支持对用户账号所属的用户类型和组织，进行分级分权管理。 支持AD域集成及SS0单点登录功能，通过第三方认证系统鉴权，用户即可方便的登录到会议管理平台。 支持短信网关对接，在会议预约、设备告警、复位密码时发送短信通知，短信模板可自定义。 支持ROI统计分析功能，系统根据会议数量、出席人数、差旅成本、系统建设成本等因素，自动生成投资回报率分析报告。 支持在Outlook客户端上预定视频会议。 支持API二次开发接口,实现与第三方系统集成 ★2U机架式服务器，配置不少于2个6核Xeon CPU，单核主频不小于1.6GHz，内存不少于2*16G，不少于2*600G SAS硬盘。 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 录播服务器 |  | 采用嵌入式操作系统一体化设计，非Windows操作系统。 支持ITU-T H.323、IETF SIP会议录制，录制带宽支持128Kbps～8Mbps。 支持H.264 HP、H.264 BP等视频编解码协议，支持1080p60、1080p30、720p60、720p30、4CIF、CIF等视频格式。 支持G.711、G.722、G.722.1、AAC -LD等音频编解码协议。 支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口。 支持在PC、平板、手机等移动设备上基于浏览器可观看会议点播，无需安装客户端软件。 支持画面布局切换，实现单屏、双屏、画中画模式等模式观看。 支持自带播放器同步服务器文件列表，选择需要播放的视频文件点播观看。 内置至少2T容量硬盘，满足不小于2000小时会议录制。 支持FTP、Samba、NAS、ISCSI等网络存储协议，扩展存储空间。 支持媒体文件上传、下载及保存。 支持登录鉴权、分级观看，可根据不同用户权限观看发布的视频内容。 支持录制视频以缩略图方式展示，提供视频资源简介、点播次数、用户评论等信息，系统可根据点播次数自动生成热播榜。 支持游客登录，用户以匿名登录，无需输入用户名和密码。 支持系统资源监控功能，动态显示系统可用磁盘容量、CPU和内存占用率、网络利用率等信息。 支持设备前面板显示设备IP地址、磁盘空间等信息。 支持远程升级、系统日志、告警管理等功能，告警信息支持通过邮件方式通知系统管理员。 支持RTMP协议与第三方流媒体系统对接。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 高亮、高动态超窄边LCD拼接屏(0.88mm) |  | ★LCD液晶显示单元；LG面板 尺寸：55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：700cd/㎡； 物理拼缝：0.88mm； 输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1； 输出接口：DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1； 控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1； 毛重（含包装和配件盒）：68.42 ± 0.5 kg（双包） 38.99 ± 0.5 kg（单包） |  | 台 |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 配合新型模块化框架使用 支架特点： 1、美观、地脚隐藏 2、性价比高 3、四周包边 4、支持扩容 ;支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |
| 5 | H.265解码器 |  | 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持12个HDMI接口。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。 可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：12路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；24路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；24路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；36路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；60路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；96路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；192路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 可通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 集中式拼接控制器 |  | 基于FPGA的纯硬件图像处理设备，适用于LCD拼接屏、LED屏幕、DLP拼接屏等，拥有全新的系统构架、数据交换体系、数据处理方式和设备结构，系统带宽高，支持多路高清信号的接入和实时处理，是一款性能强大的高端图像处理设备。 4U机箱（含主控板和电源），11个槽位（6个输入板槽位，5个输出板槽位） 接口：支持VGA、DVI、HDMI、DP及IP源多种信号源采集； 解码能力（需配置解码板DS-C10S-SIUT）解码板支持2路800W（2路600w或2路500W或8路1080P或16路720P或32路D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙； 画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割（针对LED不支持9/16画面分割）； 图层叠加：支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个底图图层，虚拟LED字体大小及背景颜色可调，可选择LED滚动方式，底图分辨率可高达8192*8192；内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示；支持信号开窗、漫游；支持SADP自动搜索IP，重置管理员密码；支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应；客户端提供上墙信号的预览功能，方便用户调用信号；客户端支持管理16台设备，电视墙最多可显示4个虚拟电视墙；支持ipad客户端、安卓客户端、WEB控制；机箱风扇转速根据温度自适应；支持电视墙回显，信号源列表预览；整机支持一个虚拟LED 投标产品需提供权威机构所出具的CCC、FCC、CE、RoHS等检测报告。 投标产品投标产品可提供权威机构出具的平均无故障运行时间（MTBF）达到180000小时检测报告、MTTR小于15分钟且设备整体可用度≥99.99%的检测报告。 投标产品支持预览功能，能同时对矩阵和显示终端进行配置；设备可同时输出不同信号源视频图象，并在同一屏幕上显示；可通过屏幕编号调整分屏显示顺序；可对视频文件进行回放。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品支持远程控制功能，可通过客户端软件远程操作接入设备的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品支持视频参数设置功能。具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项，位置上下、左右可调。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品支持EDID自由设置功能，支持HDTVI反向云台控制功能。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品支持超高分辨率底图显示，支持底图更换技术，底图支持16384X8192像素，支持在线便捷替换。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品可支持移动终端无线投射功能。可将Ipad、手机等移动终端的图片、视频等图像投射到显示墙上，并对图像进行拼接、漫游、放大、缩小等操作。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 输入分辨率最大可支持3840X2160、4088X4088且可向下兼容，输出支持1920X1200且可向下兼容。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品设备最大可支持同时开启1152个窗口。支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进最多可以3840路出。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品支持将输入视频图像以60帧/秒的帧率显示输出，可将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品支持输出分辨率自定义功能，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为1920*1200。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品在网络直联环境下，只输出单一信号源，视频图像传输至客户端的延时小于等于80ms，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。 投标产品支持大屏区域权限管理，可以使不同的用户管理不同的显示墙区域，最大支持32个用户管理各自区域。支持用户密码安全等级认证机制。 投标产品支持客户端管理功能，支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 集中式拼接控制器输出板 |  | HDMI输出板，4路输出，4K@30Hz ,1920*1200 1024×768@60Hz,1024×768@75Hz,1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz |  | 台 |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 集中式拼接控制器输入板 |  | HDMI输入板，4个HDMI接口，支持自定义分辨率接入 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×720@50Hz， 1280×720@60Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz， 1600×1200@60Hz， 1920×1080@50Hz， 1920×1080@60Hz， 1920×1200@60Hz |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 摄像头三角支架 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |
| 二、音频系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 扩音系统 | 音响 | 音箱2503.5MM | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功放 | ★高音单元 一个号角一体化1寸开口，钕铁硼高频驱动单元；30mm钕铁硼磁体，25mm音圈 AES Power：20W，Program Power：40W，阻抗：8Ω 低音单元四个特别开发的4英寸低频单元；90mm铁氧体磁体，25mm音圈AES Power：50W，Program Power：100W，阻抗：8Ω | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 数字音频处理器 | ★16进16出的自动混音媒体矩阵，配备8路模拟输入和8路模拟输出，内置反馈抑制，自动混音，矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等DSP功能，支持dante网络音频功能扩展，通过USB免驱连接电脑软件控制，RS232,TCP/IP连接中控 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 会议系统主机 | ★1.主控机与会议系统单元的数字控制及声音信号采用同一电缆传送(八芯）。2.可独立运作或外接电脑结合软件同步联动操作。3.系统具有高品质声音效果。4.具三种会议管理模式：开放模式(FREE)、先进先出(FIFO)、限制发言(LIMIT)5.可直接选择显示文字种类功能：中文简体/中文繁体/英文。6.具有主席模式选择功能：可以选主席专用/主席普通。7.具有自动关机选择功能：可选自动关机有/无。8.具有主席提示音选择功能：可选有/无。9.面板具有LCD液晶显示屏，122x32点阵显示会议模式。面板上具有功能键、旋钮 供系统调节及设定之用。10.单一主机具四组主缆端子可连接60组以上会议单体，并具有负载及短路保护功能， 增加扩展设备可实现250台会议单元同时使用。11.具一组音频讯号输入端子，可外接CD播放机等音源输入设备。12.具一组MIC输入端子，可外接手握MIC及无线MIC等信号。13.具3组音频讯号输出端子，可外接录音或音响设备。14.频率响应：100Hz-18kHz；总谐波失真：在100Hz-18kHz会议系统声音输出小于0.1%,15.内建1.5W监听喇叭，并具音量调节。16.功耗：500W，采用AC220V供电。17.可安装于19英寸的标准机柜中。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 有线会议单元 | ★ 内置14MM纯金振膜音头，超强指向性麦克风阵列技术  “T型总线手拉手”连接技术，一台单元机或多台出现故障或更换不会影响到系统中其它单元机的工作，从而使系统具有更高可靠性  系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”  具有160*32的LCD显示屏  具麦克风发言按键及发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭  指向性、具防气爆音、内建防风防护罩之功能  具有主席优先控制按键，可启动系统提示音提醒所有出席人员注意，可设定永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风单元动作  单元由系统主机供电。输入电压为DC24V，属于安全范围  单元具有8芯“T”型连接  系统中主席单元不受限制，并可置回路中位置  具有强制切断代表单元麦克风发言的优先功能和主席优先的提示音  具有主席专有模式：主席按PRIO键关闭发言状态的代表单体后，所有代表单元不能在开启，直至该主席单元结束发言关闭麦克风  具有自动视像跟踪功能  内含会议麦克风单元连接线 | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无线手持话筒 | ★具有DSP“反馈抑制”[FBK]功能，能自动有效地防止啸叫。★具有内置DSP [MagicEQ]，可透过软件连接电脑改变音频响应曲线，★模拟9种音质效果可通过软件调用，★中文控制软件。◆ 基于DSP的DDRE扩展器◆ 接收机明亮的LCD液晶显示，可显示工作频道或频率、RF和AF信号强度、发射器的电池容量以及静音电平。◆ 超宽频段UHF554MHz~936 MHz，自动选频，CPU智能天线分集接收。◆ 具有[AFS]自动搜索实际环境中最干净、无干扰频率功能，按下[AFS]键3秒后，就会自动搜索及锁定在实际工作环境中不受干扰的频道上。◆ 具有[IR]红外线自动对频功能，只要一按[SYNC]按键，就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频点。◆ 稳定的PLL相位锁定振荡电路，配合“IP地址”与“杂音检测”静音控制功能，能有效地阻隔工作环境中的电脑设备、点歌机及DVD等噪杂射频干扰。◆ 共4个频段，40个频组，可提供400个以上可调频点供用户选择。◆ 134MHz宽频发射机，四个不同频段(400支咪)的机器可随意互用，大大方便调试及管理。◆ 主机与电脑采用TCP/IP连接方式或（手机（安卓系统）用WIFI连接方式）、可实现远程接收频道：双频道，频率稳定性：0.005％载波频段：UHF554MHz~936 MHz采样率96kHz 24-Bit预设音频均衡器：可模拟各种音头的音质调制方式：FM振荡方式：PLL频率合成技术接收灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入5dBuV时S/N>60dB 频带宽度：32MHz最大偏移度：±45KHz综合S/N比：>100dB综合T.H.D：<0.5％@1KHz频率响应：45Hz-18KHz ±1dB | 卷 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 隔离器 | ★1.多进多出输入阻抗：600Ω（交流阻抗）2.输出阻抗：600Ω（交流阻抗）3.频率响应：20HZ—20KHZ（±＜0.3db ref 1khz） 4.定损失：＜0.7db（ref 1khz 1V rms） | 卷 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时序器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12U机柜 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线材及接插件 | ★数字音频处理器16进16出 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 音箱臂架 |  | 只 | 4 |  |  |  |  |  |
| 三、其他配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ups 不间断电源 |  | ★功率20KVA,380V输入，220V输出，工频在线式UPS，UPS主机质保三年，主机尺寸：宽深高400mm*800mm*1180mm，重：225kg | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★主机与电池同一品牌，后备时间满载4小时，100A/12V,KELONG电池质保三年,单节尺寸：长宽高330mm*172mm*222mm，重：29kg | 节 | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★含10平方连接线含直流空开，柜体尺寸：宽深高470mm*800mm*1180mm，重：50kg | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ★ups配套管线输入4*16+1 输出2*16+1 | 米 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 计算机网络系统 | 防火墙主机（三年） | ★交流主机(2*GE WAN+8*GE Combo+2*10GE SFP+,1交流电源,含SSL VPN 100用户) | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 病毒库（三年） | ★威胁防护36个月(适用于USG6305E) | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 网络接入交换机 | ★ (24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 配电柜 | 定制 | 10KW多功能卡远程控制系统，PLC定时开关机。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 网络机柜 | 图腾 | 2000*600*1000（服务器深） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 综合布线 | 6类布线系统 | 专网点位 | 点位 | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 操作终端 | 台式电脑 | ★I3/4G/1T/DVD-RW/20lCD | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 笔记本电脑 | ★i5\8G\1T\独显、14寸 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电视机 | 75寸 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打印机 | 打印平板复印扫描三合一 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 空调 |  | 3P，五楼，含安装支架、铜管，上下楼 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 项目名称 | 参数规格 | 单位 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 四、基础装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 墙面吸音装修 | 墙基层：底层中纤板垫底，上铺吸音板，面积(长13.91m+7.31m*2)*高2.9m | 平方 | 83 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 地面走线槽 | 切槽12cm*12cm深，不锈钢扣槽定制 | 米 | 30 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 主席台 | 基层做法：用4*2镀锌方管的基架，上面铺1.2的木工板，再铺木地板(各类视频、音频、网络等线路内走线）尺寸：20cm高*1.8m宽*7.31m | 平方 | 13.2 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 木地板 | 尺寸7.91m*13.91m，含胶、压条等辅材,铺1.2的木工板(各类视频、音频、网络等线路内走线） | 平方 | 80 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 会议桌（广东） | ★1.2*0.4*0.78 | 张 | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 会议桌（广东） | ★1.6*0.4*0.78主席台3张，侧面2张 | 张 | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 主席台椅（广东） | ★皮椅 | 张 | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 会议椅（广东） | 网格不锈钢椅子 | 张 | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 制作顶槽 | 投影仪隐藏式吊顶制作，顶部角铁做架子，固定投影仪，吊顶开槽，石膏板造型出口槽 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 封堵窗户 | 轻钢龙骨（加厚）双面石膏板，内衬3cm隔音棉，含运费，面积14m*3m | 平方 | 42 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 电缆线16平方 | 会议室专线进电表箱SS-BVR-16 平方 | 米 | 70 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 配电柜 | 正泰100A三项空开*1和10个32A空开 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 电线（特变电） | 4平方电线，顶、墙面、地走线，机房 | 卷 | 8 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 综合布线 | 面积：墙面(长13.91m+7.31m*2)*高2.9m+顶7.91m*13.91m含线路人工，电路改造，灯光线路 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |
| 五、县市会场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高清视频会议终端（主会场） | 支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。 ★采用国产自主编解码芯片，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构，所投产品必须与多点控制单元同一品牌。 终端从视频输入、视频编解码、视频输出，支持BT.2020色域、HDR10高动态画面处理技术。 支持会议速率64Kbps~8Mbps。 ★支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.264 SVC、H.263等图像编码协议，。 ★支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps、720P 50/ 60 fps、720P 25/30 fps、4CIF、 CIF等分辨率。本次项目所投终端要求配置1080P30/60fps对称编解码能力。 支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD、Opus等音频协议，支持双声道立体声功能。 支持H.239和BFCP双流协议。 支持在H.264会议下，支持主流达到1080P60fps情况下，辅流同时达到1080P60fps； 无须输入终端IP地址，支持通过投影码实现移动设备或PC与终端投屏共享，投影码位数可设置。 支持无线双流功能，PC可通过Wi-Fi或有线网络将桌面内容作为双流发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，支持音频共享，。 支持手机、Pad等移动设备无线投屏功能，支持通过扫描二维码连接，将移动设备的投屏内容发送给远端会场，视频清晰度不少于1080P，。 ★提供至少4路高清视频输入接口、至少3路高清视频输出接口。 ★提供至少5路音频输入接口、至少7路音频输出接口，至少具备卡侬头、RCA等音频接口。 支持高清视频信号远距离传输，通过以太网线无须增加额外设备，传输距离不少于120米，方便大型会议室摄像机远距离布置，。 支持摄像头一线连接终端，实现同时传输视频信号、控制信号和摄像头供电。 支持不少于2个10M/100M/1000M自适应网口。 支持2.4GHz、5GHz双频接入，同时支持Wi-Fi热点及客户端模式，满足通过无线网络进行视音频通信。 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac网络协议，支持WPA2认证。 支持30%网络丢包时，语音清晰连续，视频清晰流畅，无卡顿，。 支持80%的网络丢包时，声音清晰，不影响会议继续进行，。 支持1Mbps会议带宽下，实现4K30fps帧图像格式编解码；支持512Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；256Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码。 支持768Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码，。 支持IP网络升降速，可根据IP网络带宽的变化，自动调整会议中视音频带宽，保证图像语音质量良好。 支持IPV4和IPV6双协议栈，。 支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，TLS、SRTP加密；支持 AES媒体流加密算法，保证会议安全。 支持Web、telnet密码保护功能，密码须符合复杂度要求，至少包含字母、数字、特殊字符中的两种，密码长度不小于6位。 支持以硬件安全信任根为基础，以安全信任链校验机制对启动加载软件、操作系统和应用程序逐级安全校验，完全通过证书校验后方可启动终端。 支持多种分辨率、速率和帧率的视频码流（同时发送不少于4路视频码流，接收不少于16路视频码流），以适应不同线路带宽、不同设备能力、不同网络环境下的组网要求。 终端视频输入、视频编解码、视频输出，支持BT.2020色域、HDR10高动态画面处理技术。 支持在终端3个不同的视频输出口，分别显示辅流画面、1路远端会场画面及1路自定义的多画面。 支持MCU召开单向直播会议时，终端可加入会议获取单向音视频码流，提升MCU接入性能。当需要音视频交互时，可切换成普通会议模式，从MCU获取双向音视频码流。 支持数字阵列麦克风接入，麦克风拾音距离不少于8米。 支持通过终端Web界面，实现会场预览及摄像机曝光度、白平衡、视频格式等参数调节。 支持在终端前面板显示启动、升级、休眠、异常信息（温度异常、外设连接异常）、IP地址、H.323号码、SIP号码等信息。 支持通过USB接口自动导入终端配置，方便设备的安装部署。 支持USB连接外置键盘鼠标。 支持三屏三显功能，可以在三个显示设备上分别输出远端图像、本端图像及双流图像。 支持单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及双流图像。 支持终端上电开机后，自动调用摄像机的预置位，无须人工干预。 支持断点续传功能，终端升级过程中发生网络中断、断电重启，恢复后可断点续传，避免升级失败。 支持还原设备出厂默认参数配置后，保留设备现有IP地址，方便远程设备维护。 支持高温告警功能，超过临界温度时终端界面弹出告警提示框。 视频画面经过本地采集、编码、网络传输、解码、显示输出后整体时延不超过250ms。 支持TR069，实现平台对终端自动配置下发、软件升级、状态监测、故障诊断等功能。 支持API二次开发接口，实现与第三方系统集成。 支持智能语音控制，通过语音指令实现唤醒终端、加入/结束会议、调节音量、发送/停止双流共享、延长会议等功能。 标配触控终端，触控屏不小于10英寸，分辨率不小于1920*1200。 触控终端内置以太网口接口及Wi-Fi模块，支持通过有线或无线方式与终端连接。 支持终端休眠和唤醒、创建会议、静音/闭音、音量调节、摄像机PTZ控制、预置位调用、双流共享、呼叫/挂断会场、添加/删除会场、观看/广播会场、多画面设置、声控切换、结束会议等功能。 支持电源适配器、终端PoE口及PoE交换机供电。 |  | 台 | 9 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 扩音系统 | 专业语音功放：高强度结构机箱，与机架对称结构，装配快捷。大能量线性供电，高效率环型变压器 ；独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。平衡、不平衡输入立体声、单声道、桥接三种输出方式。削峰限幅、电源软启动系统。用继电器延时的电路机的软启动 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 功放音箱：高强度的8吋低音喇叭+话筒高音喇叭2分频电路处理。运用高精度的分频系统确保语音清晰、饱满，原音播放，语音穿透力强分频点使啸叫点降低，全面提高人声的效果。音箱性能稳定，可靠耐用，适用范围广，覆盖射程远，远声场饱满，频响宽，人声突出，防啸叫能力强。适用于40-800平方米的环境场合。 |  | 2个/套 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业调音台（机柜式）：带4路单声道和4路话筒输入，2路立体声输入；4路幻象电源供电；单声道输入配备高品质话筒放大器。1编组输出及2路辅助输出；4路话筒输入通道有高、中、低3段参量均衡器调节。2路立体声通道输入有高、低2段参量均衡器调节。输出通道有高、低2段参量均衡器调节；监听电平显示；音质优美。低噪声电路设计，备有录音输出功能 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时序器：8路大功率电源输出，一键控制电源时序动作，可选通电即启和手动功能，可按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个音响用电系统运行时的稳定性 |  | 台 | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | 航空机柜 | 音箱线卡农线管辅材接安装 |  | 个 | 9 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 主会场电视机 | 75寸 75寸高清电视机、4K |  | 台 | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 电视移动推车 | 定制 钢构75寸电视承重 |  | 台 | 18 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 培训及辅助设备费 | 7县2市信息维护人员及业务操作员进行系统操作与安全管理专题培训和会议室辅助设备； |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

- 付款方式：

- 合同签订生效后 二十 个工作日，由甲方支付给乙方合同总价 30% 的预付款；

- 安装部署完成后，项目满足甲方建设需求，经过 一 个月的试运行，试运行期间系统运行正常，由甲方支付乙方总合同款的 35% ；

- 项目正式运行_三_个月，期间运行正常，并通过终验，由甲方支付乙方总合同款的 30% ；

- 项目终验满 三 年后，乙方按合同约定履行各项维保服务承诺的，甲方支付乙方总合同款的 5% 质量保证金。

- 四、完工日期：合同签订后 20 天内完工。

- 五、质保期：3年。

- 第四部分  采购合同条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

编号

甲方（使用单位）：

乙方（供应商）：

项目经公开招标，确定         中标单位，经双方协商，达成以下条款。具体如下：

- 采购商品清单及合同价格

金额单位：元

| 使用单位 | 商品名称 | 配置要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 合同总价：（人民币） 元整 |  |  |  |  |  |

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单；

2、以上合同总价包括运抵各使用单位的运费、安装费及调试费等。

第二条  质量保证

乙方保证本合同中所供应的国产商品是符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；进口商品是获得国家商检局颁布安全许可证的出厂原装合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

第三条  开发时间、地点

1、本次开发时间及进度安排：

2、地点：甲方指定地点

第四条  服务要求

全套设备和系统自本合同签订后20个工作日内安装调试完毕；所有设备，系统均按3年免费维保，故障排除修复时间应在接到问题后4小时内解决。

第五条  货款的支付

1、合同签订生效后 二十 个工作日，由甲方支付给乙方合同总价 30% 的预付款；

2、安装部署完成后，项目满足甲方建设需求，经过 一 个月的试运行，试运行期间系统运行正常，由甲方支付乙方总合同款的 35% ；

3、项目正式运行 三 个月，期间运行正常，并通过终验，由甲方支付乙方总合同款的 30% ；

4、项目终验满 三 年后，乙方按合同约定履行各项维保服务承诺的，甲方支付乙方总合同款的 5% 质量保证金。

设备安装调试完毕，能正常运行，验收合格后按合同价款支付95%的款项，按合同价款预留5%作为质量保证金和售后服务保证金，无质量问题且能按合约完全履行售后服务，出现一次不按合约履行售后的，每次按合同金额扣除0.5%的质保金和售后服务保证金，3年免费售后服务期满后支付未被扣除的质量保证金和售后服务保证金。

第六条  违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之二的滞纳金；乙方逾期15日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的滞纳金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

第七条  争议的解决

本合同为政府采购之合同，本合同中所指甲方享有与签证方同等权力，在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第八条  合同的生效

1、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效。

2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

3、相关招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

甲  方（盖章）：                乙  方（盖章）：

法定代表人或受委托人           法定代表人或受委托人

（签字）：                     （签字）：

地  址：                       地 址：

邮  编：                       邮  编：

电  话：                       电  话：

传  真：                       传  真：

开户银行：                     开户银行：

帐  号：                       帐  号：

签约时间： 2020年  月    日

签约地点：阿克苏市

第五部分　投标文件编制

各投标人：

为了准确投标，希望认真阅读本次招标文件和附件内容，在使用各附件时，应注意下列事项：

1、实事求是的填写各附件内容;

2、投标项目涉及到安装、调试所需材料时，应当详细编写《主要 （辅助）材料清单》;

3、属于招标文件规定应当签署的事项，各投标人应按照规定逐一签署，需要加盖公章的地方，应当逐一加盖;

4、凡投标文件内容填报不清或填报错误，其后果由投标人承担;

5、所投货物类产品必须注明产品产地及生产厂家，无单项产品说明做废标处理。

6、投标文件必须标注完整页码，有封面和封底，A4纸装订成册，不响应制作标书最低要求，按招标文件扣除响应分值。

7、标书第四部分为合同样稿，最终稿由双方协商后确定；第六部分附件仅供参考，不作为必须按照制作要求。

第六部分   附  件（参考模板）

附件1

投 标 函

致：阿克苏地区政府采购中心

我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此 　　                                                                                                                                                                    次              采购项目投标，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方同意招标文件的各项规定，赞同你方对招标文件的解释；

2、我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；

3、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；

4、我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;

5、我方赞同你方组织的评标委员会（组）所做出的评审和选择，同意评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标解释的规定；

6、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

7、我完全理解本次招标并不一定以最低价中标；

8、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务；

9、我方同意本投标文件的有效期为开标后90天；一旦中标将投标文件转为合同附件；

10、我方本次提交投标保证金人民币         元整。如果违反本次招标文件规定，愿接受你方没收全部投标保证金的处罚；

11、本次投标总价为                      （大写）；

12、我方提交的投标文件正本一套，副本五套，电子文档一份；

13、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

手机：

电话：

传真：

法定代表人： （签字）

全权代理人： （签字）

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

附件2

反商业贿赂承诺书

致：阿克苏地区政府采购中心

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

附件3

法定代表人资格证明文件

我是 投标单位全称                的法定代表人。参加阿克苏地区政府采购中心组织的     招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次投标文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

法定代表人身份证复印件粘贴处

授权委托书

我   姓名   是        投标单位名称       的法定代表人，现授权       单位全称       的    姓名    为我公司全权代理人，以我单位名誉参加阿克苏地区政府采购中心组织的     招标项目名称、招标编号         的投标活动。代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其全权代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：  （签字）

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证 复印件粘贴处 |  | 全权代理人身份证 复印件粘贴处 |
| --- | --- | --- |

附件4

投标人资格声明函

一、供应商概况：

1、注册地址：

2、成立日期：

3、注册资金：

4、单位性质：

5、开户银行的名称和地址：

6、隶属关系：

7、服务体系设置情况简介：

8、目前生产（销售）的主要产品简介：

9、年生产（销售）能力

10、职工（雇员）人数：

其中：（1）高级技术人员人数：

（2）中级技术人员人数：

二、财务状况统计表

| 项目年份 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总 资 产（元） |  |  |  |
| 流动资产（元） |  |  |  |
| 固定资产净值（元） |  |  |  |
| 总负债（元） |  |  |  |
| 短期借款（元） |  |  |  |
| 销售收入（元） |  |  |  |
| 利润总额（元） |  |  |  |

三、提供前两年(经年度审计的财务报告)及本年度近期的资产负债表、损益表。

就我方全部所知，兹保证上述声明是真实、准确的。若有不实，我单位愿意承担由此而产生的一切经济责任和法律责任。

四、投标人认为需要声明的其他情况

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

附件5

投标人对《采购合同条款》的意见

1、投标人如对此次《采购合同条款》没有歧异，请在本页填写无意见；如有歧异，请填写具体意见（请投标人选择其一）：

有意见 □           无意见 □

2、解决合同纠纷方式：（请投标人选择其一）

(1)向合同签署地仲裁委员会提请仲裁（   ）；

(2)向合同签署地人民法院提起诉讼（   ）。

3、对本合同有无意见必须表明意见，按规定签署并加盖公章，否则作为废标。

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

附件6

投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

（投标人自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

附件7：           投标报价表、开标一览表

投 标 报 价 表

（格式）

投标编号：AKS-ZFCG-GK-2020-11

| 序号 | 工程名称 | 品牌、规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 |  | 金额（大写） 元 |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

开标一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 投标价（元） | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附件8

投  标  报  价  表

单位：元

| 序号 | 投标产品 全称 | 品牌、型号、规格 | 数量 | 市场 售价 | 投标 单价 | 金额小计 | 免费 质保期 | 质保期外 服务年限 | 交货日期 | 完工日期 | 投标产品有无偏离 | 除投标价格外的优惠项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 货物（服务）名称 | 折合价值（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 月 日 | 月 日 |  |  |  |
| 总报价 |  | 人民币（大写）： 人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表作为唱标的依据。

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

签署日期：      年     月     日

投标货物（设备）技术、性能、质量具体明细及偏离表

| 序号 | 招标货物（设备）要求 |  | 投标货物（设备）状况 |  | 免费质保期 | 免费质保期外服务年限 | 投标货物（设备）符合程度 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号、规格、质量、技术性能及参数要求 | 数量 | 型号、规格、质量、技术性能及参数要求 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 | 高于要求 | 低于要求 | 不能确定 |  |

投标单位(公章)：

投标单位联系人：                                投标单位联系电话：            法人代表(签字):

备注：1、投标人严格按照《采购需求说明》所列的具体明细，进行报价。

2、投标人应对照招标货物（设备）技术、质量及要求，审慎准确填写此表，详细列明投标货物（设备）技术、质量状况，全面披露各项符合程度并标注确定字样。如不能确定的请在不能确定栏内填写不确定字样。

3、填列不清楚、不全面的，使评审人员不能判明投标货物（设备）技术、质量而造成的废标、无效标，由投标人自行承担。

4、如果投标货物有偏离而不标注偏离，一旦在评审中被发现存在偏离或认定为偏离，评审人员有权视具体情况按照评标办法扣分或加倍扣分。

附件9

投标产品质量承诺书

投标产品(设备)的全称       同时应编写品牌、型号     ：

投标人应按所投产品（设备、软件）质量状况实事求是地填写，但不限以下内容：

1、产品（设备）出厂前是否执行检验检测；

2、产品（设备）质量保证期（三包）期限（年、月），执行规范和内容；

3、产品（设备）质量缺陷、瑕疵补救方案和处理方式、方法（如果实行召回制度的产品必须说明）；

4、投标产品（设备）达不到无故障时间和使用（寿命）年限应承担的责任；

5、设备（软件）集成、安装、调试质量保证措施；

6、投标人对投标产品（设备）承诺的其它事项。

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

签署日期：    年    月   日

附件10

投标人技术支持和售后服务承诺

（投标人自行填写）

主要内容应包括（不仅限于下列内容）：

1、投标人应当分别列明投标货物免费质量保证期限_____年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等），如果招标人需要增加投标货物免费质量保证期，其续保价格         元。

2、投标人应分别列明免费质量保证期外的服务年限_____年；维护维修的电话、联系人、响应服务时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3、投标人应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准；零 (部)备件取得方式及取费标准。

4、投标人应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持的方式、方法、内容，以及在新疆地区设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5、投标人应分别列明投标物品的装箱清单及物品；以及产品开箱不合格处理方法。

6、投标人应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7、投标人应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

签署日期：    年   月   日

附件11

近 三 年 业 绩 一 览 表

| 序号 | 使用单位全称 | 合同金额 | 完成时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：1、投标人应填写与招标项目相一致的销售业绩，填写与本项目不一致或相类似的业绩无效。所有业绩应提供《买卖合同》复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担

3、此表如填写不下，可另附页。

法定代表人： （签字）

或

全权代理人： （签字）

签署日期：   年    月     日

附件12

前两年及本年度近期的资产负债表、损益表

附件13

投标人认为需补充的其它资料或说明

投标文件封底格式

正本或副本

投 标 文 件

项目编号：

项目名称：

投标包（项）数：

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其全权代理人签字：

投标保证金退还办法

1、退还投标保证金须备材料：

（一）未中标公司退还投标保证金程序

1、退款公司财务人员需出具一张收据（收据内容为 “收到阿克苏地区政府采购中心退保证金、XXXX元”，必需加盖本公司的“财务专用章”）；

2、出具本公司的“开户许可证”复印件；

3、出具本公司交款凭证复印件（建筑公司必须附交款凭证原件）。

以上材料准备齐全后先由地区政府采购中心项目联系人签字，再交予地区政府采购中心财务人员（政府采购中心2号办公室,联系电话：2182199）办理退款手续。

（二）中标公司退还投标保证金程序

1、项目中标公司完工后，由采购单位出具同意退保证金的证明（证明内容：招标编号、采购单位出具验收合格的证明和评审专家、采购单位主管领导、采购单位项目经办人签字）；

2、退款公司财务人员需出具一张收据（收据内容为 “收到阿克苏地区政府采购中心退保证金、XXXX元”，必需加盖本公司的“财务专用章”）；

3、出具本公司的“开户许可证”复印件；

4、出具本公司交款凭证复印件附后（建筑公司必须附交款凭证原件）。

以上材料准备齐全后，再交予地区政府采购中心财务人员办理退款手续。